스마트제조 장비 모니터링 시스템 설계서 (v0.1)

1. 개요

1.1 문서 목적

- 본 문서는 스마트제조 지원사업을 목표로 하는 “소규모 제조장치 실시간 모니터링 및 제어 서비스”의 설계 방향과 개발·구축·유지보수 전략을 정리한 설계서임.

- 초보 개발자가 Windows OS 환경에서 실질적으로 개발·운영할 수 있도록, 기술 스택 선택부터 기능 요구사항, 시스템 구조, 단계별 개발 로드맵까지 구체적으로 제시함.

- 향후 웹 서비스 및 클라우드 연동(외부 서버·플랫폼 연계)을 고려하여, Open API 기반 구조를 선행 설계하는 것을 목표로 함.

1.2 시스템 목표

- 소규모 제조장치(1~N대)의 상태, 생산 관련 주요 데이터를 실시간으로 수집·저장·시각화.

- 운영자가 UI를 통해 장비 상태를 모니터링하고, 시작/정지/속도 변경 등 기본 제어를 안전하게 수행.

- 모든 수집 데이터, 제어 명령, 알람 이벤트를 데이터베이스에 이력으로 남겨 추적 가능하게 관리.

- Open Source 기반의 모듈(언어, DB, 차트 라이브러리 등)을 사용하여 라이선스 부담 없이 도입.

- 향후 웹/모바일 클라이언트, 클라우드 플랫폼과 연계 가능한 Open API 구조 확보.

1.3 개발·운영 환경

- OS: Windows 10/11 이상 (64bit)

- 개발 언어: C# (.NET 8 권장)

- UI 프레임워크: Windows Forms(초기 버전) 또는 WPF

- DBMS: MariaDB (오픈소스, MySQL 호환)

- ORM: Entity Framework Core

- 실시간 차트 라이브러리: LiveCharts 2 또는 OxyPlot (오픈소스)

- API 서버: ASP.NET Core Minimal API 기반 내부 REST API

- 배포 형태: 로컬 PC 또는 생산라인 근처의 산업용 PC에 설치·운영

2. 시스템 전체 개념 및 아키텍처

2.1 전체 구성 개념

- 본 시스템은 다음과 같은 3계층 구조를 기본으로 함.

1) Device Adapter Layer (장치 연동 계층)

- 각 제조장치와 통신하기 위한 프로토콜 어댑터 집합.

- 예: Modbus RTU/TCP, Serial, TCP Socket, OPC UA, HTTP, MQTT 등.

2) Core Service Layer (서비스 코어 계층)

- 데이터 수집 스케줄링, 알람 처리, 제어 명령 처리, 이력 저장 등의 핵심 비즈니스 로직 담당.

3) Presentation Layer (표현 계층)

- Windows 기반 관제/설정 UI 및 향후 웹 UI.

- 사용자 로그인, 대시보드, 실시간 모니터링 화면, 제어 화면, 알람 뷰어 등 포함.

- 추가로, 외부 연계를 위한 Open API 서버를 별도 모듈로 구성하여, 내부·외부 시스템에서 동일한 REST API를 통해 데이터 조회 및 제어가 가능하도록 함.

2.2 모듈 구성

- Monitoring.DeviceAdapters

- 각 통신방식별 어댑터 구현 (예: ModbusAdapter, SerialAdapter, OpcUaAdapter 등).

- 공통 인터페이스(IDeviceAdapter)를 구현하여, 장치 추가/변경 시 코어 로직 수정 없이 확장 가능.

- Monitoring.Core

- DeviceService, TagService, DataLogService, AlarmService, ControlCommandService 등 비즈니스 로직.

- 데이터 수집 워커(Background Service), 알람 처리 로직, 명령 큐 처리 로직 포함.

- Monitoring.Desktop

- Windows Forms 또는 WPF 기반의 사용자 인터페이스.

- 환경설정(사용자·장치·태그), 실시간 모니터링, 제어, 알람, 이력조회 UI 제공.

- Monitoring.Api

- ASP.NET Core 기반 REST API 서버.

- 장치/태그 조회, 실시간값/이력 조회, 제어 명령 생성, 알람 조회 등의 엔드포인트 제공.

2.3 데이터 흐름

- ① 환경설정에서 등록된 장치·태그·통신설정 정보를 Core Service Layer가 주기적으로 로딩.

- ② 수집 워커가 각 장치·태그에 대해 설정된 폴링주기/수집방식에 따라 Device Adapter를 통해 데이터를 읽음.

- ③ 읽은 데이터는 실시간 테이블(TagValuesRealtime)에 최신값으로 저장되고, 동시에 이력 테이블(TagValuesHist)에 append.

- ④ 알람 조건(상·하한, 품질불량 등)을 만족할 경우 AlarmService에서 알람 발생/해제 이벤트를 기록.

- ⑤ 제어 명령은 UI 또는 API를 통해 ControlCommands 테이블에 Pending 상태로 기록되고, 수집 워커에서 이를 조회하여 실제 장치로 명령을 전송한 뒤 결과를 업데이트.

- ⑥ Open API 서버는 DB 또는 Core Service를 통해 실시간값·이력·알람·제어 이력을 외부에 제공.

2.4 확장 전략

- 모든 통신방식은 IDeviceAdapter 인터페이스 기반으로 구현하여 플러그인처럼 추가.

- 장치, 태그, 알람 조건, 화면 구성 등은 DB·설정 데이터 기반으로 관리하여 코드 수정 없이 운영자가 추가·변경 가능.

- 내부 UI도 점차 Open API를 사용하도록 전환하면, 동일 API를 웹/모바일에서도 재사용 가능.

3. 기능 요구사항 세부 설계

3.1 환경설정 기능

3.1.1 사용자·권한 설정

- 기능

- 사용자 계정 등록, 수정, 비활성화.

- 비밀번호 초기화, 비밀번호 변경.

- 사용자 역할(Role) 부여: 관리자(Admin), 운영자(Operator), 조회전용(Viewer) 등.

- 요구사항

- 로그인 실패 횟수 제한 및 잠금 정책(선택사항).

- 제어 기능은 운영자 이상 권한에서만 활성화.

- 주요 설정 변경(장치/태그/알람 조건 변경 등)에 대해 변경 이력을 남김.

3.1.2 장치 연동 통신 방식 설정

- 지원 대상(초기)

- Serial (RS-232/485)

- Modbus RTU/TCP

- TCP Socket (장비 자체 프로토콜)

- 파일 기반 입력(CSV/텍스트, 로그 파일 파싱)

- 설정 항목 예시

- Device 정보: 이름, 라인명, 위치, 제조사, 모델명 등.

- ProtocolType: Serial, ModbusTcp, TcpSocket, File 등.

- Serial: 포트명(COM1~n), BaudRate, DataBits, Parity, StopBits 등.

- ModbusTCP: IP, Port, SlaveId/UnitId, Timeout, Retry 횟수 등.

- TCP Socket: IP, Port, 송수신 메시지 포맷(헤더/바디 구조).

- File: 파일 경로, 파일 형식(CSV/JSON), 파싱 규칙.

3.1.3 데이터 수집 방식 설정

- 유형

- 폴링(Polling): 주기적으로 장치에 요청하여 데이터 읽기.

- 이벤트 기반(Subscribe): 장치 또는 미들웨어에서 이벤트 push.

- 파일/로그 기반: 특정 주기마다 파일을 읽어서 누적 데이터 반영.

- 태그별 설정 항목

- PollingIntervalMs: 폴링 주기(ms 단위).

- TimeoutMs: 통신 타임아웃.

- RetryCount: 재시도 횟수.

- 데이터 품질(Quality) 판단 기준.

3.1.4 수집 데이터 종류 및 표출 방식 설정

- 태그 단위 설정

- TagId, Name, Description.

- Address/Index: Modbus 주소, 레지스터 번호, 비트 위치 등.

- DataType: Analog, Digital, Enum, String 등.

- 단위(Unit): °C, bar, %, count 등.

- 범위: ScaleMin, ScaleMax.

- 알람 기준: AlarmHi, AlarmLo, AlarmHiHi, AlarmLoLo 등.

- 화면 표출 설정

- DisplayType: 텍스트, 실시간 Trend, 게이지, 상태등(녹/황/적) 등.

- PanelGroup: 화면 내 그룹(예: “온도”, “압력”, “상태” 등).

- OrderIndex: 표시 순서.

3.1.5 기타 추천 설정 기능

- 알람·이벤트 설정

- 알람 레벨: Info, Warning, Critical.

- 알람 발생/해제 조건, 지연시간(Delay), 히스테리시스 등.

- 데이터 보관 정책

- 실시간 테이블 보관기간(예: 3개월).

- 집계 테이블(시간별/일별 평균·최대·최소 등) 보관기간(예: 3년).

- 로그/백업 정책

- 시스템 로그 레벨: Debug/Info/Warn/Error.

- MariaDB 백업 경로 및 백업 주기 설정.

- 시뮬레이터 모드

- 실제 장비 없이 가상 장치/태그에 대해 랜덤 또는 패턴 데이터 생성.

- 개발·테스트 시 필수 기능으로, 안정적인 기능 확장에 도움.

3.2 장비 관제 서비스 기능

3.2.1 실시간 데이터 수집

- Core Service의 수집 워커가 다음 절차를 수행.

1) DB에서 활성화된(Enabled) Devices, Tags 목록 로딩.

2) 태그별 ProtocolType에 따라 적절한 IDeviceAdapter 인스턴스 선택.

3) PollingIntervalMs에 따라 주기적으로 Read 연산 수행.

4) 데이터 읽기 성공 시, TagValuesRealtime에 최신값 저장.

5) 동시에 TagValuesHist에 이력 데이터 insert.

- 품질/오류 처리

- 타임아웃 또는 통신 오류 발생 시, 품질(Quality)에 “Bad” 상태 기록.

- 연속 오류 횟수가 임계값을 초과하면 통신 알람 발생.

3.2.2 실시간 데이터 표출 (텍스트 + 그래프)

- UI 레이아웃

- 상단: 라인/장치 선택 콤보박스, 기간 선택(실시간/최근 1분/10분/1시간).

- 좌측: 태그 트리 또는 그룹별 리스트.

- 우측 상단: 실시간 값 그리드(표).

- 우측 하단: 선택 태그들의 Trend 차트.

- 기능 요구사항

- 초당/수초 단위로 값 갱신(화면 갱신 주기 조정 가능).

- 선택한 태그 여러 개를 한 그래프에 Overlay해서 비교.

- 특정 태그만 확대/축소, 스크롤(시간 범위 변경) 가능.

- 그래프 이미지 저장(스크린샷 또는 내보내기) 기능(선택).

3.2.3 제조장치 제어 (실시간·배치)

- 제어 명령 관리

- ControlCommands 테이블에 제어 요청을 Pending 상태로 기록.

- 필드 예: CommandId, TagId, CommandType, RequestValue, Status, RequestedBy, RequestedAt, CompletedAt, ResultMessage 등.

- 제어 처리 흐름

1) 사용자가 UI에서 “시작/정지/속도 설정” 버튼 클릭.

2) UI는 ControlCommands에 새로운 레코드 insert (Status=Pending).

3) 수집 워커 또는 별도 제어 워커가 Pending 명령 조회.

4) IDeviceAdapter.WriteValueAsync()를 이용해 실제 장치에 명령 전송.

5) 결과에 따라 Status와 ResultMessage 업데이트.

- 배치(스케줄) 제어

- ScheduledCommands 테이블을 두고, Cron 표현식 또는 간단한 스케줄(매일 09:00 시작, 18:00 정지)을 설정.

- 스케줄러가 이에 따라 ControlCommands를 자동 생성.

3.2.4 알람 및 이벤트 관리

- 알람 조건

- 태그 값이 상·하한 범위를 벗어나는 경우.

- 통신 끊김, 품질불량 상태 지속.

- 장치 On/Off 상태가 비정상 패턴을 보이는 경우 등.

- 알람 이력

- Alarms 테이블에 발생/해제 시간, 레벨, 메시지, Ack 정보 등을 기록.

- UI

- 알람 리스트(필터: 기간, 장치, 레벨, 처리상태).

- 선택 알람 상세보기.

- 알람 확인(Acknowledge) 버튼 및 처리자/시간 기록.

- 기타 이벤트

- 사용자 로그인/로그아웃, 설정 변경, 시스템 오류 등은 EventLog 테이블에 기록.

3.2.5 대시보드

- 최소 수준

- 라인별 현재 상태(가동/정지/경고)를 카드 형태로 표시.

- 주요 지표(예: 현재 생산속도, 주요 온도/압력) 간단 표시.

- 향후 확장

- 생산량, 가동률(OEE 일부), 불량률 등까지 확장 가능.

- 클러스터형 스마트제조 사업 참여 시 KPI 대시보드로 활용 가능.

3.3 데이터 외부 연동 (Open API)

3.3.1 API 서버 구조

- ASP.NET Core Minimal API 기반 내부 REST API 서버 구성.

- 같은 장비 PC에서 동작하며, 향후 필요 시 외부에서 접근하도록 방화벽·보안 설정을 조정.

- 인증 방식

- 초기: HTTP Header 기반 API Key 방식(간단).

- 추후: JWT 또는 OAuth2.0으로 확장.

3.3.2 주요 엔드포인트 예시

- 기본 정보

- GET /api/devices: 장치 목록 조회.

- GET /api/devices/{id}: 특정 장치 상세 조회.

- GET /api/tags?deviceId={id}: 장치별 태그 목록 조회.

- 실시간/이력 데이터

- GET /api/tags/{tagId}/realtime: 특정 태그 최신값.

- GET /api/tags/{tagId}/history?from=…&to=…: 특정 태그 구간 이력 조회.

- GET /api/alarms?from=…&to=…&level=…: 알람 조회.

- 제어

- POST /api/commands: 제어 명령 생성.

- Body 예시: { "tagId": 123, "commandType": "SetValue", "value": 50.0 }

- GET /api/commands/{id}: 제어 명령 처리 상태 조회.

- 헬스체크

- GET /api/health: DB 연결 상태, 장치 연결 수 등 기본 상태 반환.

3.3.3 외부 시스템 연계 시나리오

- 상위 MES/ERP 시스템이 API를 통해 생산실적, 장비상태를 주기적으로 취득.

- 클라우드(예: 자체 서버, 공공클라우드)와 연계하여 장비상태 모니터링 대시보드 구성.

- 외부 분석/AI 시스템에서 이력데이터를 수집/학습하여 예지보전(PdM) 등 고도화에 활용.

4. 기술 스택 및 설계 원칙

4.1 추천 기술 스택 정리

- 언어/런타임: C# (.NET 8)

- UI: WinForms (초기 개발 난이도 낮음), 향후 WPF 또는 웹 프론트로 확장 가능.

- DB: MariaDB (오픈소스, 다중 연결·복구 용이).

- ORM: Entity Framework Core (DB 접근·마이그레이션 자동화).

- 차트: LiveCharts2 또는 OxyPlot (실시간 시계열 그래프 구현 가능).

- API: ASP.NET Core Minimal API + Swagger.

4.2 설계 원칙

- 모듈성(Modularity)

- 통신 방식, 장치 종류, 데이터 타입 추가 시 최소 코드 변경으로 확장 가능하도록 모듈화.

- 설정 기반(Data-driven) 구조

- 장치/태그/알람/화면구성 정보는 DB 또는 설정파일에 저장.

- 신규 태그 추가 시 코드 수정 없이 UI·수집·이력 기능 동작.

- API 우선(API-First) 전략

- 내부 UI 역시 API를 이용해 데이터를 조회하도록 점진적으로 전환.

- 향후 웹/모바일/클라우드가 같은 API를 활용할 수 있도록 설계.

- 테스트 용이성

- 시뮬레이터 모드를 통해 실제 장비 없이도 기능 테스트 가능.

- 단위 테스트, 통합 테스트를 통해 장기 운영 시에도 안정성 확보.

5. 단계별 개발·구축 계획

5.1 Phase 0 – 개발 환경 세팅 (약 1주)

- Visual Studio 또는 VS Code, .NET 8 SDK 설치.

- MariaDB 설치 및 기본 DB/계정 생성.

- Git 저장소 생성 및 기본 솔루션 구조 세팅.

- “Hello World” 수준의 WinForms 앱 및 MariaDB 연결 테스트.

5.2 Phase 1 – 기본 모니터링 기능 개발 (약 4~6주)

- DB 스키마 설계 및 Entity Framework 모델 작성.

- DeviceService, TagService, DataLogService 등 Core 로직 구현.

- 단일 통신 방식(예: Modbus TCP) 어댑터 구현.

- 수집 워커 구현 및 가상 태그 실시간 수집·저장 구현.

- UI에서 기본 장치/태그 목록 및 단일 태그 실시간 Trend 표시.

5.3 Phase 2 – 제어·알람·사용자 관리 기능 개발 (약 4~6주)

- ControlCommands, Alarms, EventLog 테이블 추가.

- 제어 워커 구현 및 IDeviceAdapter.WriteValueAsync 로직 구현.

- 알람 발생/해제 로직과 알람 UI(리스트, Ack 기능) 구현.

- 로그인 화면 및 사용자·권한 관리 화면 구현.

5.4 Phase 3 – Open API 및 복수 프로토콜 지원 (약 4~8주)

- Monitoring.Api 프로젝트 구현, 기본 REST 엔드포인트 구현.

- Swagger UI 연동 및 API 테스트.

- 장치/태그/통신 방식 설정을 UI에서 완전 관리 가능하도록 환경설정 화면 확장.

- 추가 통신 프로토콜(Serial, TCP Socket 등) 어댑터 구현.

- 설정 변경 시 서비스 재시작 없이 반영 가능하도록 Reload 로직 구현.

5.5 Phase 4 – 운영·유지보수 및 고도화 (지속)

- 로그/진단 화면 구현 (통신 상태, 장치 연결 상태, 오류 통계 등).

- DB 백업/복원 가이드 및 자동화 스크립트 작성.

- 웹 대시보드 PoC(동일 API 기반) 개발.

- 예지보전, 품질분석 등 AI/분석 모듈과의 연계 방안 검토.

6. 유지보수 및 확장성을 위한 고려사항

6.1 플러그인형 Device Adapter 구조

- IDeviceAdapter 인터페이스를 공통 규격으로 사용하여, 새로운 장비·프로토콜 도입 시 해당 인터페이스만 구현하면 되도록 설계.

- Adapter 목록을 설정(예: DB 또는 JSON)으로 등록하고, 런타임 시 리플렉션 또는 팩토리 패턴을 통해 인스턴스 생성.

6.2 설정·메타데이터 기반 운영

- 장치·태그·알람 설정이 모두 데이터 기반으로 관리되므로, 현장 운영자가 태그 추가/변경을 직접 수행 가능.

- 환경설정 변경 이력(누가, 언제, 무엇을 바꿨는지)을 기록해 감사 추적(Traceability) 확보.

6.3 로그·이력 일원화

- EventLog, ControlCommands, Alarms, TagValuesHist 등을 일관된 규칙으로 관리.

- 장애 발생 시 해당 시점의 데이터·알람·제어 명령·환경설정 변경 이력을 빠르게 추적할 수 있도록 설계.

6.4 테스트 및 시뮬레이션

- 시뮬레이터 모드를 통해 신기능 개발 시 실제 장비에 영향 없이 검증 가능.

- 장기적으로는 통신 Mock 서버, 가상 생산라인 스크립트 등도 추가해 자동화 테스트 확장 가능.

7. Codex 연동 관점 안내 (개발 워크플로우)

7.1 기본 개념

- 본 문서와 설계는 GitHub 저장소 내에 포함하여, 소스코드와 함께 관리하는 것을 권장.

- GitHub의 Codex(코드 어시스턴트)는 PR 리뷰, 코드 생성·수정, 테스트 작성 등을 도와주는 도구로 활용할 수 있음.

7.2 연동 방법 가이드

- 1) 현재 설계서를 DOCX 또는 PDF 형태로 로컬 PC에 저장.

- 2) GitHub 저장소에 /docs 또는 /design 폴더를 만들고 본 문서를 커밋.

- 3) 소스코드(예: Monitoring.Core, Monitoring.Desktop, Monitoring.Api)를 같은 저장소에 관리.

- 4) PR 생성 시 Codex의 리뷰 기능을 활용하여, 설계와 코드가 잘 부합하는지 리뷰를 받도록 운영.

- 5) Codex에 “설계서의 2. 아키텍처 구조에 맞게 DeviceAdapter를 구현해줘” 등 구체적인 지시를 하여 코드 생성을 보조 도구로 활용.

7.3 운영 시 주의사항

- 설계서 변경 시, 버전(예: v0.1 → v0.2)을 명시하고 변경 이력을 문서 상단 또는 개정이력 표로 관리.

- Codex는 직접 시스템에 접속하여 배포를 수행하지 않으므로, 실제 배포·운영 절차는 별도의 운영 가이드를 통해 정리.

- API 스펙, DB 스키마 등은 가능하면 별도 markdown 또는 OpenAPI(Swagger) 스펙 파일로도 관리하면 향후 유지보수에 유리함.